МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ "AIRIS Elite" 
ФИРМЫ "HITACHI MEDICAL Corp.", ЯПОНИЯ

(1) Standard system composition with vertical field permanent magnet system

Стандартный комплект поставки системы AIRIS Elite включает:

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА (ГЕНТРИ)

Постоянный магнит 0.3 Т для исследования всего тела

Гентри имеет наиболее открытую конструкцию с углом доступа с фронтальной стороны 210 и с обратной стороны 70

Резонансная частота для Н: 12.7 МГц

Градиентная система: максимальное значение 21 мТ/м

скорость подъёма градиентов: до 55 мТ/м/мсек

Полностью цифровая радиочастотная система с выходной мощностью 5 кВт

Методы получения изображения: 2D и 3D преобразование Фурье

Последовательности: спиновое эхо (SE), включая быстрое спин эхо (FSE),

Инверсия восстановление (IR), включая быстрое инверсия восстановление (FIR, STIR/FLAIR),

Градиентные эхосигналы (GE)

Толщина среза: от 0,1 до 100 мм

Ориентация срезов: под любым выбранным углом

Матрица сбора информации: до 1024

(2) Patient table	                                                                                                                       1

СТОЛ ПАЦИЕНТА

(3)	Central control console		1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ включает:

Устройство обработки и воспроизведения изображения (многопроцессорная система RISK на шине 64 бит с RAM 2GB). Наличие достаточно большого объёма памяти даёт возможность проводить расширение (Upgrade) системы в будущем. Многопроцессорная система RISK позволяет производить автоматическую диагностику всех систем томографа, контроль и оптимизацию параметров режима без участия оператора, реконструкцию томограмм в режиме реального времени, анализ, архивирование, а также отображение режимов томограмм, информацию о пациенте и служебную информацию. Время реконструкции 0.05 секунды для матрицы 256 Х 256. Границы окна яркости: -2000 ~ +4000.

Жёсткий магнитный диск (50000 изображений)

DVD RAM: 	 9.4 ГБ (до 60000 изображений 256Х256)

18” цветной монитор LCD (Область экрана  1280Х1024 точек)

Графический пользовательский интерфейс, использование шарового манипулятора (мыши) для управления создают комфортабельные условия для оператора системы.

(4) MRI unit                                                                                                                                1

Блок с системами МРТ

(5) Filter box	                                                                                                                          1

Блок фильтров

(6)  Receiving coils		1 set

Приёмные катушки

Тип каждой из используемых катушек распознается автоматически. Установка каждой из катушек достаточно проста. Томограф имеет широкий набор катушек для исследований различных участков тела.

Стандартный комплект:

QHC 101QD (квадратурная) катушка для головы

JCR 102L Кольцеобразная катушка для суставов и шеи.

QFC 102AN Гибкая QD катушка для тела и спины (средняя)

QFC 103AN Гибкая QD катушка для тела и спины (большая)

QKC 101 QD coil for knee Катушка для колена

QWC 91 QD coil for wrist Катушка для кисти

(7) Gating function package for ECG and pulse gating

Набор для синхронизации по ЭКГ/ пульсу

(8) Fast Package (Fast SE; Fast IR)

Пакет программ для быстрого сканирования (FSE, MRCP, FIR)

(9) MR angiography (TOF MR angiography)

Набор для 2D/3D время пролётной (TOF) магнито-резонансной  ангиографии.

(10) Standard accessories including: calibration phantom, table mattress and intercom speaker

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(калибровочный фантом, матрас пациента, устройство внутренней голосовой связи, инструкция пользователя на русском языке)

| (11) |  |  | EPI/DWI Набор для эхопланарной томографии и получения изображений по диффузии. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | DICOM I/F |  | Interface package ACR/NEMA/DICOM 3.0 ИНТЕРФЕЙС DICOM 3.0 |  |
| (13) |  |  | DICOM Print Набор для передачи изображений на печать в стандарте DICOM. |  |
| (14) | MR MAC 1BD |  | Multiple array package Набор для использования многоканальных катушек |  |
| (15) |  |  | Camera with 500 films Камера для получения твёрдых копий, 500 листов плёнки |  |
| (16) |  |  | UPS Источник бесперебойного питания. |  |
| (17) |  |  | Climatic system Климатическая система |  |
| (18) |  |  | Standard RF Shielded Room Набор для экранирования помещения сканирования (стандартная конфигурация) |  |
| (19) |  |  | Investigation of installation site Обследование помещения, где будет установлено оборудование и примыкающих территорий. |  |
| (20) |  |  | Installation Установка оборудования |  |
| (21) |  |  | Training 2 specialists Обучение 2 специалистов |  |
| (22) |  |  | Non magnetic accessories. Дополнительные немагнитные принадлежности (немагнитная каталка) |  |

Дополнительные катушки и устройства

| 1 | MR QFC 101AN | Flexible QD body coil (S) Малая катушка для тела |
| --- | --- | --- |
| 2 | MR JC 101 | Small coil for joint (130 mm) Малая катушка для суставов (130 мм) |
| 3 | MR JCR 103 | Coil for joint (lachable) (L) Большая катушка для суставов (от 170 до 220 мм) |
| 4 | MR TMC 101 | TMJ coil (bilateral type) Височно-нижнечелюстная катушка |
| 5 | MR SBC 101 | Breast coil (bilateral type) Маммографическая катушка |
| 6 | MR CSC 101 | Head and neck coil Катушка для головы и шеи |
| 7 | MR MSC 101Q | QD shoulder coil Катушка для плеча |
| 8 | MR QWC 101 | QD coil for wrist Катушка для кисти |
| 9 | MR MAC 1BD | Multiple array package Набор для использования многоканальных катушек |
| 10 | MR MHC 101 | Head and neck multiple array coil Многоканальная катушка для головы и шеи |
| 11 | MR MSC 101M | QD/Multiple array shoulder coil Многоканальная катушка для плеча |
| 12 |  | Fat Saturation |
| 13 | PARE 3D | PAPE Частичное фазовое кодирование |
| 14 | VR D | Volume Rendering Объёмная обработка изображения |
| 15 | ISC 1D | Interactive Scan Control Интерактивный контрольсканирования |
| 16 | PC 2D | PC MR angiography Набор для 2D/3D фазо контрастной (PС) МР ангиографии. |
| 17 | MRA 2D | CE MR Набор для исследований с контрастными веществами. |
| 18 | FLOR | MR Fluoroscopy Набор для МР флюороскопии |
| 19 | MWM D | DICOM MWM Набор программного обеспечения для управления процессами обмена информации в стандарте DICOM. |
| 20 | IHE SWF PIR D | DICOM MPPS (with IHE) Возможность контролировать все диагностические процессы в сети (IHE). |
| 21 |  | Magnetic field fluctuation correction device Устройство компенсации флуктуации внешнего магнитного поля. |

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ "AIRIS Mate" 
ФИРМЫ "HITACHI MEDICAL Corp.", ЯПОНИЯ

(1) Standard system composition with vertical field permanent magnet system

Стандартный комплект поставки системы AIRIS Mate включает:

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА (ГЕНТРИ)

Постоянный магнит 0.2 Т для исследования всего тела

Гентри имеет наиболее открытую конструкцию с углом доступа с фронтальной стороны 230 и с обратной стороны 70

Резонансная частота для Н: 8.5 MHz

Градиентная система: максимальное значение 15 мТ/м

скорость подъёма градиентов: до 30 мТ/м/мсек

Полностью цифровая радиочастотная система

Методы получения изображения: 2D и 3D преобразование Фурье

Последовательности: спиновое эхо (SE), включая быстрое спин эхо (FSE),

Инверсия восстановление (IR), включая быстрое инверсия восстановление (FIR, STIR/FLAIR),

Градиентные эхосигналы (GE)

Программа разделения сигналов от воды и жира (FatSep)

Толщина среза: от 0,5 до 100 мм

Ориентация срезов: под любым выбранным углом

Матрица сбора информации: 512 Х 512

(2) Patient table	                                                                                                                       1

СТОЛ ПАЦИЕНТА

(3)	Central control console		1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ включает:

Устройство обработки и воспроизведения изображения (многопроцессорная система RISK на шине 64 бит с RAM 512 Мб. Многопроцессорная система RISK позволяет производить автоматическую диагностику всех систем томографа, контроль и оптимизацию параметров режима без участия оператора, реконструкцию томограмм в режиме реального времени, анализ, архивирование, а также отображение режимов томограмм, информацию о пациенте и служебную информацию. Время реконструкции 0.05 секунды для матрицы 256 Х 256. Границы окна яркости: -2000 ~ +4000.

Жёсткий магнитный диск ёмкостью (27,000 изображений)

5" оптический диск ёмкостью 2.6 Гб (17,000 изображений) перезаписываемый

19" цветной монитор высокого разрешения. Разрешающая способность 1280 х 1024.

Графический пользовательский интерфейс.

(4) MRI unit                                                                                                                                1

Блок с системами МРТ

(5) Filter box	                                                                                                                          1

Блок фильтров

(6)  Receiving coils                                                                                                            1 set

Приёмные катушки	                                                                                                             1 набор

Стандартный комплект:	
6.1) QHC 71      QD head coil. QD (квадратурная) катушка для головы		                         1
6.2) QFC 72 AN Flexible QD body coil (M). Гибкая QD катушка для тела и спины (средняя)       1
6.3) QFC 73 AN Flexible QD body coil (L). Гибкая QD катушка для тела и спины (большая)       	1
6.4) JC 73          Coil for joint (neck). Кольцеобразная катушка для суставов и шеи.	            1

6.5) QKC 71       QD coil for knee. Катушка для колена                                                                    1

Тип каждой из используемых катушек распознается автоматически. Установка каждой из катушек достаточно проста. Томограф имеет широкий набор катушек для исследований различных участков тела.

(7) Gating function package for ECG and pulse gating

Набор для синхронизации по ЭКГ/ пульсу

(8) Fast Package (Fast SE; Fast IR)

Пакет программ для быстрого сканирования (FSE, MRCP, FIR)

(9) MR angiography (TOF MR angiography)

Набор для 2D/3D время пролётной (TOF) магнито-резонансной  ангиографии.

(10) Standard accessories including: calibration phantom, table mattress and intercom speaker

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(калибровочный фантом, матрас пациента, устройство внутренней голосовой связи, инструкция пользователя на русском языке)

| 11 | DICOM I/F | Interface package ACR/NEMA/DICOM 3.0 ИНТЕРФЕЙС DICOM 3.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | DICOM Print Набор для передачи изображений на печать в стандарте DICOM. |  |
| 13 |  | Investigation of installation site Обследование помещения, где будет установлено оборудование и примыкающих территорий. |  |
| 14 |  | Installation Установка оборудования |  |
| 15 |  | Training 2 specialists Обучение 2 специалистов |  |
| 16 |  | UPS Источник бесперебойного питания. |  |
| 17 |  | Camera with 500 films Камера для получения твёрдых копий, 500 листов плёнки |  |
| 18 |  | Standard RF Shielded Room Набор для экранирования помещения сканирования (стандартная минимальная конфигурация) |  |
| 19 |  | Climatic system Климатическая система |  |
| 20 |  | Non magnetic accessories. Дополнительные немагнитные принадлежности (немагнитная каталка) |  |

Warranty 1 year

Гарантийное обслуживание 1 год

  - Дополнительные катушки и устройства

| 1 | MR FC 3E |  | Magnetic field fluctuation correction device Устройство компенсации флуктуации внешнего магнитного поля. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MR JC 72 |  | Small coil for joint Малая катушка для суставов |
| 3 | MR JCL 71 |  | Coil for joint (lachable) (L) Большая катушка для суставов |
| 4 | MR QWC 71 |  | QD coil for wrist Катушка для кисти |
| 5 | MR TMC 71 |  | TMJ coil (bilateral type) Лицевая катушка |
| 6 | MR QFC 71AN |  | Flexible QD body coil (S) Малая катушка для тела |
| 7 | MR SBC 71 |  | Breast coil (bilateral type) Маммографическая катушка |
| 8 | MR CSC 71 |  | Head and neck coil Катушка для головы и шеи |
| 9 | MR MAC 3M |  | Multiple array package Набор для использования многоканальных катушек |
| 10 | MR MHC 71 |  | Head and neck multiple array coil Многоканальная катушка для головы и шеи |
| 11 | MR MSC 71M |  | QD/Multiple array shoulder coil Многоканальная катушка для плеча |
| 12 |  |  | PC MR angiography Набор для 2D/3D фазо контрастной (PС) МР ангиографии. |
| 13 |  |  | MR Fluoroscopy Набор для МР флюороскопии |
| 14 |  |  | EPI/DWI Набор для эхопланарной томографии и получения изображений по диффузии. |
| 15 |  |  | CE MR Набор для исследований с контрастом. |
| 16 |  | MR MB 2A | Reconstruction memory enhance (for PC-MRA) Дополнительная память для реконструкции изображений |
| 18 |  | MR MBW 2A | Workstation additional memory (1 GB) Дополнительная память для консоли оператора |
| 19 |  |  | DICOM MWM Набор программного обеспечения для стандарта DICOM. |
| 20 |  |  | Автоматический инжектор для исследований с контрастом для МРТ и КТ XD 2000 Mississippi (вариант с батареями, передвижной штатив). Комплект. CT/MRI Injector Mississippi |

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ "APERTO" 
ФИРМЫ "HITACHI MEDICAL Corp.", ЯПОНИЯ

(1) Standard system composition with vertical field permanent magnet system

Стандартный комплект поставки системы APERTO включает:

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА (ГЕНТРИ)

Постоянный магнит 0.4 Т для исследования всего тела

Гентри имеет наиболее открытую конструкцию с углом доступа 320

Градиентная система: максимальное значение 22 мТ/м

скорость подъёма градиентов: до 55 мТ/м/мсек

Полностью цифровая радиочастотная система с 4 каналами и выходной мощностью 5 кВт

Методы получения изображения: 2D и 3D преобразование Фурье

Последовательности: спиновое эхо (SE), включая быстрое спин эхо (FSE),

Инверсия восстановление (IR), включая быстрое инверсия восстановление (FIR, STIR/FLAIR),

Однокадровые EPI, FSE

Градиентные эхосигналы (GE)

Подавление сигналов жира

Разделение сигналов от жира и воды

Толщина среза: от 0,1 до 100 мм

Ориентация срезов: под любым выбранным углом

Матрица сбора информации: 512 Х 512 (1024Х 1024 для FSE)

Мультисрезовый режим: до 512 срезов

Мультиэхо режим: 4 эхо

(2) Patient table	                                                                                                                       1

СТОЛ ПАЦИЕНТА

(3)	Central control console		1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ включает:

Устройство обработки и воспроизведения изображения (многопроцессорная система RISK на шине 64 бит с RAM 1 GB). Наличие достаточно большого объёма памяти даёт возможность проводить расширение (Upgrade) системы в будущем. Многопроцессорная система RISK позволяет производить автоматическую диагностику всех систем томографа, контроль и оптимизацию параметров режима без участия оператора, реконструкцию томограмм в режиме реального времени, анализ, архивирование, а также отображение режимов томограмм, информацию о пациенте и служебную информацию. Время реконструкции 0.05 секунды для матрицы 256 Х 256. Границы окна яркости: -2000 ~ +4000.

Жёсткий магнитный диск (50000 изображений 256 Х 256),  DVD-RAM 9.4 GB, CD-R,

18" цветной монитор LCD высокого разрешения. Графический пользовательский интерфейс, использование шарового манипулятора (мыши) для управления создают комфортабельные условия для оператора системы. Разрешающая способность 1280 х 1024.

(4) MRI unit                                                                                                                                1

Блок с системами МРТ

(5) Filter box	                                                                                                                          1

Блок фильтров

(6)  Receiving coils	       1 set

Приёмные катушки – многоканальные фазированные с автоматическим шиммированием.

Тип каждой из используемых катушек распознается автоматически. Установка каждой из катушек достаточно проста. Томограф имеет широкий набор катушек для исследований различных участков тела.

Стандартный комплект:

QHC-81QD (квадратурная) катушка для головы

QFC-82AN Гибкая QD катушка для тела и спины (средняя)

QFC-83AN Гибкая QD катушка для тела и спины (большая)

JC-83 Кольцеобразная катушка для суставов и шеи (M).

QKC-83 QD coil for knee Катушка для колена

MR JCL 82 Coil for joint (lachable) (L) Большая катушка для суставов

(7) Gating function package for ECG and pulse gating

Набор для синхронизации по ЭКГ/ пульсу

(8) Fast Package (Fast SE; Fast IR)

Пакет программ для быстрого сканирования (FSE, MRCP, FIR)

(9) MR angiography (TOF MR angiography)

Набор для 2D/3D время пролётной (TOF) магнито-резонансной  ангиографии.

(10) Standard accessories including: calibration phantom, table mattress and intercom speaker

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(калибровочный фантом, матрас пациента, устройство внутренней голосовой связи, инструкция пользователя на русском языке)

| 11 |  | EPI/DWI Набор для эхопланарной томографии и получения изображений по диффузии. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | DICOM I/F | Interface package ACR/NEMA/DICOM 3.0 ИНТЕРФЕЙС DICOM 3.0 |  |
| 13 |  | DICOM Print Набор для передачи изображений на печать в стандарте DICOM. |  |
| 14 |  | Standard RF Shielded Room Набор для экранирования помещения сканирования (стандартная минимальная конфигурация) |  |
| 15 |  | Camera with 500 films Камера для получения твёрдых копий, 500 листов плёнки |  |
| 16 |  | UPS Источник бесперебойного питания. |  |
| 17 |  | Climatic system Климатическая система |  |
| 18 |  | Non magnetic accessories Немагнитная каталка |  |
| 19 |  | Investigation of installation site Обследование помещения, где будет установлено оборудование и примыкающих территорий. |  |
| 20 |  | Installation Установка оборудования |  |
| 21 |  | Training 2 specialists Обучение 2 специалистов |  |

Дополнительные катушки и устройства

| 1 | MR JC 81 | Small Сoil for joint (S) Малая катушка для суставов |
| --- | --- | --- |
| 2 | MR QWC 81 | QD coil for wrist Многоканальная катушка для кисти |
| 3 | MR QFC 81AN | Flexible QD body coil (S) Малая катушка для тела |
| 4 | MR JCL 82 | Coil for joint (lachable) (L) Большая катушка для суставов |
|  | MR MSC 81 | QD/Multiple array shoulder coil Многоканальная катушка для плеча |
| 5 |  | PC MR angiography Набор для 2D/3D фазоконтрастной (PС) МР ангиографии. |
| 6 |  | CE MR Набор для исследований с контрастными веществами. |
| 7 |  | Автоматический инжектор для исследований с контрастом для МРТ и КТ XD 2000 Mississippi (вариант с батареями, передвижной штатив). Комплект. CT/MRI Injector Mississippi |
| 8 |  | Дополнительная русифицированная рабочая станция |
| 9 |  | Delivery Доставка |